海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯

[image: image1.jpg]¥




公司网址：www.hywss.cn 
一.海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯-适用范围：

   SFW6110全方位自动泛光工作灯适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

二.海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯-性能特点：

   照明亮度: 灯盘由两个400W高压钠灯头或金卤灯头组成，可根据现场需要将灯头向同一方向或两个不同方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明；整体照明远近兼顾，泛光效果好，照明亮度高，灯泡寿命长。

   照射范围: 灯盘采用2节伸缩气缸作为升降调节方式，使用电动气泵可快速控制伸缩气缸的升降，最大升起高度为3.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到100-150m。

   工作时间: 可直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油连续工作时间可达13小时；在有市电的场所，也可接通220V交流电源实现长时间照明。

   适用场所: 气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮,也可根据客户需要加装铁轨轮，可在凹凸不平的路面及铁轨上运行。

   使用环境: 整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。

三.海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯-技术参数：

额定电压 AC220V 

光源类型 金卤灯 

灯泡 灯头功率 2x400W 

灯头光通量 4x36000LM 

灯泡平均使用寿命 20000H 

发电机组额定输出电压 AC220V 

额定输出功率 2KW 

燃油箱额定容量 15L 

连续工作时间 注满燃油 13小时 

接市电 长时间 

伸缩气缸 升降时间 45S 

最大升起高度 6000/4500mm 

最小高度 1800mm 

外形尺寸 灯盘尺寸 380x395mm 

发电机组尺寸 800x500x650mm 

重量 灯盘 8KG 

伸缩气缸 11KG 

发电机：45KG 

四.海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯使用方法：

⑴、将产品推至工作场所放置平稳，并压下两个万向轮的锁扣将轮子锁紧，确保不滚动；

⑵、将升降气缸垂直放置，拧紧手动螺杆；

⑶、将灯盘放入升降气缸最小级轴上，调节好方位后拧紧锁紧螺钉，然后航空插头与灯盘航空插座连接、旋紧，接着将气缸上的电源插头插入发电机上的插座；

⑷、检查发电机负载开关置于OFF档位；

⑸、雨天或潮湿环境下应将发电机接地线可靠接地；

⑹、检查发电机机油油位，步骤是；

    a) 打开加油口盖，用干净的抹布清洁机油塞尺；

    b) 将机油塞尺插入加油口，此时不必旋转机油塞尺，如油位低于机油塞尺下限需加注机油；

    c) 加注机油至机油塞尺油位上限，注意应加注四冲程机油，不得使用不纯的四冲程机油或二冲程机油，否则会缩短发电机使用寿命；

    d) 拧紧机油塞尺。

⑺、检查燃油油位，若过低则加注93#汽油，装好油箱盖；

⑻、检查空气滤清器，确保干净、完好；

⑼、将燃油阀置于ON位置，在冷机启动时将阻风门杆扳到"CLOSE"（关）位置（热机启动时不用将阻风门杆扳到"CLOSE"（关）位置）；将发动机开关置于"ON" 位置，轻轻拉起启动手把到阻力为止，然后用力拉起，起动后不得让拉手突然弹回，应轻轻放回；当发动机升温后，将阻风门扳回。

⑽、启动发电机后再打开发电机的输出负载开关；

⑾、插入气泵的电源插头，气泵工作使灯杆上升至最高并保持5-10秒后关闭；

⑿、使用遥控器，分别控制每两盏灯的开关；

⒀、工作完成后，按住手动放气阀，使灯杆下降，待灯具冷却后分别卸下航空插件，松开锁紧螺母，卸下灯盘，装入周转铁箱；

⒁、若需使用三脚架时，将升降气缸放入三角架中，调节三角架的三角支撑使灯杆处于垂直水平面，此时可检查三角架上水平气泡应在中心位置。在大风环境或不平地面应用铁锤敲下三角架固定铁环以保证三角架的稳定。

五.乐清海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯-注意事项：

 ⑴、发电机由于有废气的产生，请不要在室内使用；不可在直接雨淋的环境下使用，使用时周围有易燃物的应隔开至少1米距离；发电机加油时不能吸烟，并停止发动机方可加油，加油时不要将汽油溢出；

 ⑵、在工作过程中,请不要拆卸灯具,否则可能造成触电。当拆卸时，请确保所有电源已经切断；

 ⑶、灯具工作时，非常炽热，请确保系统周围没有易燃、易爆物品，不得将手放在灯具上以防灼伤；

 ⑷、灯管更换时，应待其自然冷却后，打开灯具外壳，并使用手套更换灯管，以防灯管表面指纹影响灯管使用寿命；

 ⑸、升降气缸在伸出或缩回时，不要用手或物体放在伸缩点位置，以防压伤；

 ⑹、当灯具长期工作，升降气缸出现少量下降是正常现象，应及时对灯杆增压；

 ⑺、在高压电线等环境工作，灯盘升起后与高压线距离至少大于5米，在雷雨天、空旷场所使用应可靠接地，以防雷击；

 ⑻、当灯具出现故障，应由专业人员或经过培训的人员进行检修，请不要擅自拆卸，以防造成伤害。

维护保养

  ⑴、 每次使用前应进行灯具表面清洁；

  ⑵、 在每次使用时应检查机油；

  ⑶、 机油的更换应在首次使用1个月（或250小时后），今后每6个月应进行更换机油，更换过程如下∶

  1. 打开机油尺，旋开泄油螺钉，排出机油。热机下放油，可以放得更快、更彻底。

  2. 装好泄油螺钉并旋紧。

  3. 加注推荐机油至机油上限。机油容量约为0.6升

  4. 装好机油塞尺。请用肥皂和清水清洗双手。

 ⑷、 空气滤清器，在每次使用时应检查，每隔3个月或使用50小时后应清洗，若灰尘较多环境下使用应每隔1个月就应清洗，过程如下:

  1.打开空滤器盖。检查空气滤芯是否干净和处于良好状态。

  2.如果空滤芯脏了，拆下来并清洗，必要时应更换。用湿肥皂水或溶剂中清洗并挤干。

  3. 清洗完后，装回滤芯和空滤器盖。

  注意：拆下空滤器后请勿开机，否则灰尘等会通过化油器并进入发动机，从而加速发动机的磨损。

  ⑸、 滤油器杯每隔6个月清洗，过程如下:

  1.将燃油阀打开至OFF位置，逆时针方向打开滤油杯，取下O型环及滤网。

  2.用溶剂清洗滤油杯，滤网和O形环。

  3.更换橡皮衬垫，然后旋紧滤油杯。

  4.检查燃油滤清器是否肮脏或堵塞，如无法清洗，通过经销店更换燃油滤清器。

  ⑹、 火花塞每隔6个月清洗，每隔1年给予更换，清洗过程如下:

  1.卸下火花塞帽。

  2.卸下火花塞。

  3.清理积碳。

  4.测量火花塞间隙。

  5.装好火花塞及火花塞帽。

  ⑺、 升降桅杆，每隔6个月清洗，若灰尘较多环境下使用应每隔1个月就应清洗。

故障排除

 1.发动机不起动

  首先检查油箱内是否有燃油？如没有，请添加燃油，检查发动机开关是否有接通？如没有，接通发动机开关。检查机油是否足够？如不够添加机油。检查火花塞是否良好？如不是，清理并调节火花塞并装回，必要时要更换火花塞。若还是不起动，则告知本公司,由本公司专业技术人员维修。

2.无电压输出

  首先检查交流断路器是否有接通?如没有,接通交流断路器。检查负载电器是否有故障。有故障，更换设备或维修。若还是无电压输出，则告知本公司。由本公司专业技术人员维修。

六.乐清海洋王SFW6110C全方位自动泛光工作灯-售后服务：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
